| โรงพยาบาลนายายอาม |  | หน้าที่ : 1/4 |
| --- | --- | --- |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | ฉบับที่ : |
| เรื่อง: แนวทางปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจเพาะเชื้อ |  | วันที่ : |
| แผนก : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | แผนกที่เกี่ยวข้อง: งานผู้ป่วยใน |  |
| ผู้จัดทำ : คณะกรรมการIC |  | ผู้อนุมัติ : |
| วัตถุประสงค์: - เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเก็บสิ่งส่งตรวจเพาะเชื้ออย่างถูกวิธี - เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เป้าหมาย :เจ้าหน้าที่พยาบาล ขอบเขต ปฏิบัติการกรณีเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ต้องการให้มีการปนเปื้อนจากการเก็บไม่ถูกวิธี หลักการ 1. ควรเก็บสิ่งส่งตรวจก่อนให้ยาต้านจุลชีพ (Antibiotics) 2. ระบุระยะเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 3. เลือกชนิดการเก็บสิ่งส่งตรวจให้ถูกต้อง 4. เก็บสิ่งส่งตรวจให้ถูกวิธี 5. ภาชนะที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจต้องสะอาดและปราศจากเชื้อ 6. นำส่งสิ่งส่งตรวจให้ถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 7. ใบนำส่ง ต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ชัดเจนและครบถ้วน 8. ต้องใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ (aseptic technique) |  |  |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | หน้าที่ : 2/4 |
| เรื่อง :แนวทางปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจเพาะเชื้อ |  | ฉบับที่ : |
| หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจ 1 เก็บเฉพาะสิ่งส่งตรวจ ที่ได้พิจารณาแล้วว่าการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการจำเป็นต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษา ผู้ป่วยหรือติดตามการ ดำเนินโรค หรือเพื่อการควบคุมโรค 2.2 เก็บให้ได้สิ่งส่งตรวจที่ต้องการ โดยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อ ประจำถิ่น และเก็บให้ได้ปริมาณมากพอสำหรับการทดสอบที่สั่งตรวจ2.3 ควรเก็บก่อนที่ผู้ป่วยได้รับสารต้านจุลชีพ ลักษณะสิ่งส่งตรวจ 1 สิ่งส่งตรวจที่มีปริมาตร ได้แก่ หนอง เสมหะ น้ำจากช่องต่าง ๆ ของ ร่างกาย เช่น น้ำไขสันหลัง น้ำช่องท้อง น้ำช่องปอด น้ำจากข้อ ให้เก็บ ใส่ขวดหรือภาชนะปราศจากเชื้อ ห้ามใส่สิ่งส่งตรวจดังกล่าวลงในขวด Haemoculture ยกเว้นกรณี ที่มีความจำเป็น เพราะการเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่เหมาะสม เป็น สาเหตุทำให้ได้ผลการตรวจล่าช้า/แปลผลทำได้ยาก และอาจทำให้ ผู้ป่วยต้องเจ็บตัวซ้ำ เนื่องจากต้องเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็น 2. สิ่งส่งตรวจที่เป็น Swabได้แก่ nasal*, throat, vaginal, urethral, cervical, wound, eye*, ear, rectal ใส่ใน Stuart transport medium ซึ่งเป็นวุ้นบรรจุ ในหลอดแก้วเล็กของ tube swab (*ใช้ nasopharyngeal swab ซึ่งเป็นสำลีพันลวดขนาดเล็ก)  3.3 เลือด หรือไขกระดูกสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่เจาะเลือดได้ ง่าย เจาะเลือด 5-10 มล. ใส่ลงในขวดเพาะเชื้อตามความเหมาะสม 3 สิ่งส่งตรวจนอกตัวผู้ป่วยได้แก่ catheter tip, prosthesis, venous catheter หรือ dialysis fluid ใส่ในขวดปราศจากเชื้อ 4 สะเก็ดผิวหนังเพื่อเลี้ยงเชื้อราใช้สำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์ เช็ด บริเวณที่จะขูดแล้วทิ้งให้แห้ง จึงใช้ blade ปราศจากเชื้อขูดผิวหนังส่วนที่สงสัยเป็นเชื้อราเบา ๆ ให้สะเก็ดผิวหนังร่วงลงในขวด ปากกว้าง หรือตลับที่ปราศจากเชื้อ 5. ชิ้นเนื้อจาก biopsy/necropsy เก็บใส่ขวดหรือหลอดปราศจากเชื้อ |  |  |

| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / | หน้าที่ : 3/4 |
| --- | --- |
| เรื่อง :แนวทางปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจเพาะเชื้อ | ฉบับที่ : |
| ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการเก็บสิ่งส่งตรวจ เลือดและไขกระดูก 1 .ขวด hemoculture ที่เก็บในตู้เย็น ต้องนำออกมาวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และรอให้ขวดมีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้ 2. เช็ดจุกยางที่ปากขวดด้วยแอลกอฮอล์ 70% เท่านั้น (ห้ามเช็ดด้วยทิงเจอร์ ไอโดดีนหรือเบตาดีน เพราะจะทำให้จุกยางเสื่อมสภาพ) รอให้แห้งก่อนใส่เลือด 3 กรณีที่ไม่สามารถส่งขวด hemoculture ไปยังห้องปฏิบัติการได้ในทันที ให้นำขวดดังกล่าวเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 35-37°C. หรือตั้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บในตู้เย็น 4. ห้ามเจาะเลือดเพื่อใช้ในการทดสอบอื่นในคราวเดียวกัน เพราะมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 5. น้ำไขสันหลังและน้ำเจาะจากช่องต่าง ๆ ของร่างกาย ควรเจาะให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 2 มล. โดยทำความสะอาดบริเวณที่จะเจาะ เช่นเดียวกับการเจาะเลือดและเจาะด้วยวิธีปลอดเชื้อ ใส่ขวดที่ปราศจากเชื้อ น าส่งห้องปฏิบัติการทันที ห้ามเก็บน้ำไขสันหลังเข้าตู้เย็นเพราะจะทำให้เชื้อ บางชนิดตาย ถ้าไม่สามารถนำ ส่งได้ทันทีให้เก็บในตู้ 37°C. หรือเก็บที่อุณหภูมิห้อง 6. Swabใช้เก็บสิ่งส่งตรวจที่ไม่สามารถเจาะหรือดูดได้ สิ่งส่งตรวจที่เก็บด้วย swab ได้แก่ throat swab, หนอง เป็นต้น หลังการใช้ swab เก็บสิ่ง ส่งตรวจแล้ว ให้ใส่ swab ลงในหลอดแก้วที่มี media เพื่อไม่ให้เชื้อตาย ***ข้อควรระวัง เก็บหลอด swab ที่มี transport medium ไว้ที่ 4°C.*** |  |

| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / | หน้าที่ : 4/4 |
| --- | --- |
| เรื่อง :แนวทางปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจเพาะเชื้อ | ฉบับที่ : |
| ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 1. อุจจาระ ส่งเป็น rectal swab ยกเว้นในรายที่ต้องการเพาะเชื้อ Campylobacter, Clostridium difficile ให้เก็บส่งเป็นอุจจาระ 2. ปัสสาวะ ถ้าเป็นปัสสาวะที่ไม่ใช่ mid stream urine เช่น Catheter urine ต้องเขียนระบุวิธีการเก็บลงในใบส่งตรวจให้ ชัดเจน และระบุเวลาเก็บปัสสาวะให้ชัดเจน นำส่งห้องปฏิบัติการทันที ถ้า ยังส่งเพาะเชื้อไม่ได้ในทันที ให้นำปัสสาวะดังกล่าวเก็บไว้ในตู้เย็น ห้ามเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3. เสมหะ เสมหะที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเชื้อคือเสมหะที่ได้ในตอน เช้าโดยให้ผู้ป่วยทำความสะอาดในปากโดยการบ้วนด้วยน้ำที่สะอาด เพื่อลดการปนเปื้อนของน้ำลายและเชื้อในช่องปาก ไม่ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ในปาก 4. น้ำล้างหลอดลม (Bronchial wash) เก็บในขวดปราศจากเชื้อชนิดเดียวกับที่ใช้เก็บปัสสาวะและเสมหะ 5. สิ่งส่งตรวจที่ต้องการส่งเพาะเชื้อแอนแอโรบส์ ควรเก็บจากตำแหน่งที่ไม่มีเชื้อประจำถิ่น ให้เจาะหนองหรือ fluid ต่าง ๆ ใส่ใน anaerobic transport bottle ซึ่งทาง ห้องปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ให้ ก่อนใช้ต้องตรวจดูน้ำยาในขวดว่ามี สภาพเป็น anaerobe คือน้ำยาจะยังคงใสไม่มีสี หากมีสีชมพูบ่งว่ามี oxygen ในขวดจึงไม่ควรใช้ ***ข้อควรระวัง Anaerobic transport bottle ที่ยังไม่ใช้ให้เก็บ ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง ห้ามเก็บในตู้เย็น แหล่งอ้างอิง:คู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา พ.ศ. 2551-2552 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี |  |